VA 520 DN 40 Verbrauchssensor für Druckluft und Gase –

Inline-Version mit Messstrecke DN 40 in Flanschausführung

- Hohe Messgenauigkeit durch mitgelieferte Messstrecke

- Sensor kann im drucklosen Zustand aus der Messstrecke ausgebaut werden, z.B. für Reinigungs- oder Kalibrierzwecke

- Sensorelement glaspassiviert daher unempfindlich gegen hohe Luftfeuchte

- integrierte Schutzstege zum mechanischen Schutz des Sensorelements

- RS 485 Schnittstelle, Modbus-RTU

- 4…20 mA Analogausgang für m3/h bzw. m3/min

- Impulsausgang für m3, galvanisch getrennt

- Eingang zum Anschluss eines Richtungsschalters bei Änderung der Fließrichtung

- Integriertes Display für m3/h und m3, 10-stellige Anzeige des Zählerstands in m³

- Per Tastatur am Display parametrierbar: Referenzbedingungen / Normbedingungen in °C und mbar,

4…20 mA Skalierung, Impulswertigkeit, Verbrauchzähler auf Null rücksetzbar, Einheiten frei wählbar,

Modbus-Einstellungen, Schleichmengenunterdrückung

- Optional: CS Service Software zur Parametrierung der Sensoren per PC

- Display um 180°C drehbar und spiegelbar zur besseren Ablesbarkeit

- auswählbare Einheiten: m³/h, m³/min, ltr/h, ltr/min, ltr/s, kg/h, kg/min, kg/s, Nm³/h, Nm³/min, Nltr/h,

Nltr/min, Nltr/s, cfm, SCFM

Technische Daten:

Nennweite:			DN 40

Prozessanschluss:		Flansch nach DIN EN 1092-1

Material:			Edelstahl 1.4404

Sensor: 			Thermischer Massestromsensor

Messmedium:			Luft, (Stickstoff), (Argon), (CO2), (Sauerstoff), … (bitte auswählen)

Genauigkeit: 			± 1, 5% v. M. ± 0,3% v. E. (optional ±1% v. M.)

Einsatztemperatur:		-30…80 °C

Betriebsdruck: 			bis 16 bar

Versorgung: 			24 VDC

Signalausgänge:		Modbus-RTU, 4…20 mA, Impuls (M-Bus optional)

Bürde für Analogausgang:	< 500 Ω

Relaisausgang:			als Impulsausgang oder Alarmrelais nutzbar

Gehäuse:			Polycarbonat

Schutzart:			IP 65

Messbereich: 	(anhand der Gasart auswählen)

Druckluft:	1,0…730 m³/h

(Argon:		1,0…1140 Nm³/h)

(CO2:		1,0…720 Nm³/h)

(Stickstoff:	1,0…650 Nm³/h)

(Sauerstoff:	1,0…695 Nm³/h)

Optionen:

Hochdruckversion PN 40

Weiteres Zubehör:

- Verschlusskappe zum druckdichten Verschließen der Messstrecke bei ausgebautem Sensor

- Steckernetzteil (100…240 VAC, 50…60 Hz / 24 VDC)

- Anschlussleitung 5 m

- Impulsleitung 5 m

Typ:		VA 520 DN 40 in Flanschausführung

Fabrikat:	CS Instruments GmbH